Análisis energético de un sondeo

En una comunidad de regantes creen tener un problema con el sondeo, al no poder  llenar el embalse de almacenamiento en el tiempo en el que lo solían hacer.

La bomba, de marca INDAR modelo 385-3, está a una profundidad de 150 m, con una diámetro interno de la tubería de impulsión de 272 mm. La distancia entre la boca del sondeo hasta la descarga es de 50 m y el desnivel de 5,34 m. La tubería de distribución es de PVC con 350 mm de diámetro.

El motor de la bomba es ML35-1/080 con una potencia nominal de 295 kW.

Para determinar si el sondeo está trabajando en condiciones adecuadas se han realizado las medidas hidráulicas y energéticas pertinentes, resultando:

Qmedido=107 l/s

Nivel dinámico= 98.8 m

Tensión de alimentación: 1074 V

Intensidad= 129.1 A

Coseno de Fi= 0.85 (aguas abajo de los condensadores)

Potencia absorbida= 240,1 kW